I-LEEMC(XSS)A8特性简介

翻转屏功能特点：

- 整机全部采用铝合金拉丝工艺制作，美观﹑精致

- 15.6寸和18.5寸(16:9)屏厚为1.4 cm

- 链轮传动，性能稳定﹑可靠

- 铝合金按钮，提高按钮寿命

- 单片机程序控制，0-255可手动编址

- 指令控制液晶显示器的翻转和闭合

- 下降时，液晶显示器自动断电，

- 多种控制方式：RS-485总线﹑手控﹑遥控

- 液晶显示器翻转角度107º,具有防夹手功能

- 无噪音﹑速度快，翻转单程时间<10秒

按键部分：

- 键：打开

- 键：闭合

- 键：停止

- M键：菜单

- S 键：切换

- 在打开状态时，按一下M键就进入显示屏的菜单，按   键为功能选择，

- 按M键为功能确定，按  键为退出，按S键为自动调节。

接口部分：

- AC 220V电源接口

- VGA(DB15)和DVI输入接口（可切换）

- RS-485接口（A、B线）

- 地址码指拨开关(1为低位，8为高位，ON为0，OFF为1)

通信协议

- 描述:

通讯方式：RS-485  “9600，8，N，1” ，下面的数据为十六进制数

| 波特率 | 9600 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 |

协议命令格式：

| 首字节 | 地址码 | 命令码 | 末字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| D7 | 1字节 | 1 字节 | FE |

说明：

- 首字节永远是D7

- 地址范围是00~ff （十进制是0 ~ 255）,

- 命令为: F1, F2, F3,

- 末字节永远是FE

例如：

命令：  D7  A6  F1  FE

说明：

- D7是首字节

- A6是地址码，

- F1是命令码

- FE是末字节

二、命令协议

| 命令码 | 说明 |
| --- | --- |
| F1 | 液晶显示器上升 |
| F2 | 液晶显示器下降 |
| F3 | 液晶显示器停止 |

例子：

地址为1，要求向上升，则系统发送如下命令：

| D7 | 01 | F1 | FE |
| --- | --- | --- | --- |

地址为1，要求向下降，则系统发送如下命令：

| D7 | 01 | F2 | FE |
| --- | --- | --- | --- |

地址为1，要求停止，则系统发送如下命令：

| D7 | 01 | F3 | FE |
| --- | --- | --- | --- |

三、当系统需液晶显示器升降屏同时升﹑降﹑停时，协议如下：

| 首字节 | 命令码 | 末字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| D6 | F1 | FE | 升 |
| D6 | F2 | FE | 降 |
| D6 | F3 | FE | 停 |

15.6寸16:9 翻转LCD屏外形尺寸及工作台面开孔尺寸

18．5寸16:9 翻转LCD屏外形尺寸及工作台面开孔尺寸